平朔工贸党建活动室改造工程

技术附件

- 原党建活动室于2023年修建为培训会议室，工贸公司现无党建活动室。

- 一、主要内容及工程量

- （一）拆除部分

- 1、人工配合机械平整场地长21.9m*宽19.7m，外运土方及垃圾；

- 2、拆除垃圾人工倒运50m装车外运7.5公里至指定地点。

- （二）新做钢结构房屋，建筑面积为长18.4m*宽10.96m，层高4m；独立基础开挖长2m*宽2m*深1.8m*16个，并夯实；C15浇筑100mm厚垫层1.8m*1.8m*16个；浇筑C30独立柱配筋（纵筋816、箍筋8@100），浇筑C25地圈梁（配筋814、箍筋8@150），使用16钢筋做预埋件（0.4m*0.4m*0.02m*16），框架使用H型钢（244*175*11*7）114.36m、H型钢（194*150*9*6）21.7m；墙面、屋面使用C型钢（140*50*20*2.5）檩条600m。

- （三）装修工程

- 1、外墙板为100mm厚夹芯岩棉彩钢板（俩侧彩钢板厚0.6mm）257.19㎡，内墙板使用5*2.5镀锌方管做龙骨(间距为600*600）750m，基层板使用12mm厚纸面石膏板，面层板使用15mm厚木质吸音板；

- 2、屋面板为100mm厚夹芯岩棉彩钢板（俩侧彩钢板厚0.6mm）220.8㎡；

- 3、地面做C15混凝土100mm厚垫层，做细石混凝土找平层厚30mm，铺设800×800 防滑地砖198.01㎡；

- 4、粘贴800*100全瓷踢脚线57.5m；

- 5、安装断桥铝窗户宽2.4m*高2m*8扇、使用Φ14螺纹钢筋制作安装护窗宽2.6m*高2.2m*8个、大理石窗台板长2m*宽0.25m*8块；

- 6、屋顶做轻钢龙骨（间距为600*600）矿棉吸音板吊顶198.01㎡；

- 7、做雨棚长2.4m*宽2m*2个；

- （四）电暖工程

- 1、安装铸铁散热器14组（20片/组）、DN50镀锌钢管150m、DN32镀锌钢管100m；

- 2、室内安装强、弱电箱各1各、单控开关4个、五孔插座28个、16A空调4个、10A空调10个、600*600LEd吸顶灯30个、安装BV-2.5mm2电线300m、BV-4mm2电线500m、BV-6mm2电线300m。

- 二、费用来源：2024年度资本支出计划。

- 三、技术及质量要求

- （一）技术要求

- 严格按照国家及行业有关施工、验收标准执行；

- 未明确事宜，按国家颁布最新标准、规范要求执行。

- （二）质量要求

- 本工程质量达到合格标准。

- （三）验收标准

- 按照国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并严格按平朔集团相关验收制度及行业其它相关规定执行。

- 四、通用技术说明

- 1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

- 2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

- 3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

- 4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

- 5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

- 6、材料：所用材料必须满足设计及规范要求。

- 五、其它注意事项

- 1、施工时要注意安全，并遵守平朔集团及工贸公司有关规定。

- 2、所有隐蔽工程必须留取影像资料，并经甲方现场人员认可后，方可进行下一步施工。

- 3、工程垃圾由施工单位自行清运，工程结束后所有开挖区域必须原样恢复。

- 4、本工程最终工程量以设计文件或现场签证单为准，最终费用以公司质检造价中心计价结果为准。

- 5、本工程工期为60天。

- 6、本工程保修执行国家现行最新的工程有关质量保修办法，保修证书在工程移交日由乙方填写交给甲方，保修时间自签署《竣工验收合格证书》之日起计算。本工程保修期为2年，采暖部分为2个采暖期，防水5年。