技 术 附 件

一、工程内容

本工程为物资供应公司东露天区域仓库排水沟维修清淤、落水管维修工程，主要内容为：清理排水沟（排水渠60cm*50cm*550米清淤，仓库及办公楼顶清淤30cm*350米）。露天货场南墙排水沟加装篦子盖板130米，要求：两侧通长70*70*7角钢，中间采用槽钢6.5，间距同原有水沟0.08米。水沟全长约130米，钢结构除锈，刷防锈漆、调合漆。库区落水管道进行维修和清理。选煤库区屋顶采光板清淤约800平米；选煤库区库区内排水沟盖板更换30米（不锈钢材质）；选煤库区露天库排水沟清淤约300米；三号井库区外排水沟清淤约600米。

准确的工程内容、工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

5、工程验收合格后，清淤工程质保期以甲方合同要求期限为准，修建排水沟工程质保期为2年。

三、其他注意事项

1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。

2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。

3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

四、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、工期：20天。