- 矿用天顶天底仪(对点器)技术规格书

一、设备使用条件

天顶天底仪主要是井下导线测量过程中进行对中，依靠三脚架安置，通过内置的镜片，利用光学对中原理进行垂直位置调整，实现长距离点位点下对中，特别是在风量较大巷道或断面较大的巷道中实现控制点高精度对中，满足全站仪、经纬仪、棱镜等仪器的上下精密对中要求。

二、设备名称、数量

名  称：天顶天底仪（对点器）

数  量：2套

- 功能描述

用于井下联测时的强制精密对中。

- 主要技术参数

主要包括对中精度、放大倍率、调焦范围、安平精度、对中精度等技术参数。

- 技术要求

| 对中精度 | 30m≤1 mm | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 放大倍率 | 不小于8x |  |
| 最短视距 | 不大于1.5m |  |
| 安平精度 | 20"/2mm |  |
| 光学系统要求 | 内置光学系统 |  |
| 测量方式 | 天顶天底同时或单向 |  |
| 基座 | 可拆卸 |  |
| 精密对中要求 | 满足全站仪、经纬仪、棱镜等仪器的上下精密对中 |  |
| 数据处理器 | i9-14900HX RTX4080独显，其他不低于ROG枪神8 Plus |  |

六、设计、制造和检验标准

所供设备产品应符合国家相关标准，中标单位提供中标产品合格证书。

七、供货范围、供货周期

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 基座及棱镜 | 个 | 4 |
| 3 | 仪器箱 | 个 | 1 |
| 4 | 配套三脚架 | 个 | 4 |
| 5 | 说明书 | 本 | 1 |
| 6 | 检定证书 | 份 | 1 |
| 7 | 改针 | 根 | 2 |
| 8 | 仪器合格证 | 本 | 1 |
| 9 | 数据处理器 | 台 | 1 |

说明：以上为一套设备供货清单。合同签订后2个月内供货。设备交货时，名称和规格型号要与中标结果一致。

八、质保

供货单位对矿方相关使用人员进行免费的技术培训，要求整机质保期为设备到货验收合格后不低于 12个月，在质保期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修或更换服务

编      制：              机电技术负责人：

机电负责人：              地测水文部：