技 术 附 件

一、工程内容

本工程为平朔工贸党建活动室改造工程，主要内容为：（一）拆除部分1、人工配合机械平整场地长21.9m*宽19.7m，外运土方及垃圾；2、拆除垃圾人工倒运50m装车外运7.5公里至指定地点。（二）新做钢结构房屋，建筑面积为长18.4m*宽10.96m，层高4m；独立基础开挖长2m*宽2m*深1.8m*16个，并夯实；C15浇筑100mm厚垫层1.8m*1.8m*16个；浇筑C30独立柱配筋（纵筋816、箍筋8@100），浇筑C25地圈梁（配筋814、箍筋8@150），使用16钢筋做预埋件（0.4m*0.4m*0.02m*16），框架使用H型钢（244*175*11*7）114.36m、H型钢（194*150*9*6）21.7m；墙面、屋面使用C型钢（140*50*20*2.5）檩条600m。

- （三）装修工程1、外墙板为100mm厚夹芯岩棉彩钢板（俩侧彩钢板厚0.6mm）257.19㎡，内墙板使用5*2.5镀锌方管做龙骨(间距为600*600）750m，基层板使用12mm厚纸面石膏板，面层板使用15mm厚木质吸音板；2、屋面板为100mm厚夹芯岩棉彩钢板（俩侧彩钢板厚0.6mm）220.8㎡；3、地面做C15混凝土100mm厚垫层，做细石混凝土找平层厚30mm，铺设800×800 防滑地砖198.01㎡；4、粘贴800*100全瓷踢脚线57.5m；5、安装断桥铝窗户宽2.4m*高2m*8扇、使用Φ14螺纹钢筋制作安装护窗宽2.6m*高2.2m*8个、大理石窗台板长2m*宽0.25m*8块；6、屋顶做轻钢龙骨（间距为600*600）矿棉吸音板吊顶198.01㎡；

- 7、做雨棚长2.4m*宽2m*2个；（四）电暖工程1、安装铸铁散热器14组（20片/组）、DN50镀锌钢管150m、DN32镀锌钢管100m；2、室内安装强、弱电箱各1各、单控开关4个、五孔插座28个、16A空调4个、10A空调10个、600*600LEd吸顶灯30个、安装BV-2.5mm2电线300m、BV-4mm2电线500m、BV-6mm2电线300m。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

5、工程验收合格后质保期为2年。

三、其他注意事项

1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。

2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。

3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

四、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、工期

60天。