矿联公司地质勘探队危废暂存间改造工程技术附件

一、工程内容及工程量

1.本工程为矿联公司地质勘探队危废暂存间改造工程。

2.主要内容及工程量：

在屋内原混凝土地面四周开挖宽约15cm，深度约15cm,总长度约30m集油槽。在原屋内混凝土地面开挖长60cm*宽60cm*深40cm集油池。屋内混凝土地面刷环氧树脂地坪约60m2。在开挖后的集油槽、集油池底部制作地面防水层约6m2。拆除原房屋破损防盗门，更换新防盗门1扇。拆除原房屋破损塑钢窗户，更换断桥铝窗户约8m2。
安装换气扇1个。安装防爆灯2盏。安装开关2个。铺设BV3*10电缆约50m。铺设BV2.5电线约50m。安装镀锌穿线管约50m。门前清理原破损缓凝土散水约5m2，重新浇筑混凝土散水约5m2
具体工程量以实际发生为准。

二、费用来源：矿联公司2024年成本工程费用。

三、计划金额：

四、技术及质量要求

(一)技术要求

严格按照国家及行业有关施工、验收标准执行。

未明确事宜，按国家颁布最新标准、规范要求执行，

(二)质量要求

本工程质量达到合格标准。

(三)验收标准

按照国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

五、通用技术说明

1.严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2.制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

5.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6.材料:所用材料必须满足设计及规范要求。

六、其他注意事项

1.施工时要注意安全，并遵守平朔矿联公司及厂区的有关规定。

2.所有隐蔽工程必须留取影像资料，并经甲方现场人员认可后，方可进行下一步施工。

3.工程垃圾由施工单位自行清运，工程结束后所有开凿区域必须原样恢复包含在该项目施工范围内。

七、其他说明

    本工程最终工程量以设计文件/现场签证单为准，最终费用以造价检测公司计价结果为准。

八、工期

1个月。

九、质保期

本工程保修执行国家现行最新的工程的有关质量保修办法，保修证书在工程移交日由乙方填写交给甲方，保修时间自签署《竣工验收合格证书》之日起计算。本工程保修期为二年，其他单项工程的保修期如下(单项工程保修期不影响质保金的支付)：

A、土建工程保修期为2年；

B、建筑物、构筑物的安装工程及设备安装工程，保修期为2年质量终身保修；

C、建筑物电气管线、上下水管线等安装工程为2年；

D、装修工程为2年；

E、防腐工程为3年。

朔州市平朔矿联煤炭有限责任公司

2024年4月23日

