北京邦本物业管理有限公司

昌荣摇臂吊、压缩空气、气泵配电、焊接车间电源改造劳务分包工程

询价文件

项目名称：昌荣摇臂吊、压缩空气、气泵配电、焊接车间

电源改造劳务分包工程

项目编号：工程施工-2024-009

询价人： 北京邦本物业管理有限公司

日 期 ： 2024年7月5日

第一章 询价采购意向书

我公司北京邦本物业管理有限公司，(以下简称采购人）就昌荣摇臂吊、压缩空气、气泵配电、焊接车间电源改造劳务分包工程进行公开询价。

本次采购将从符合资格条件且具备劳务施工能力的报价人内确定1家为中标人。

- 询价条件

本询价项目位于北京市房山区城关街道矿机路1号，根据项目计划安排，现对昌荣摇臂吊、压缩空气、气泵配电、焊接车间电源改造劳务分包工程进行公开询价。

2.项目概况与询价范围

2.1项目名称：昌荣摇臂吊、压缩空气、气泵配电、焊接车间电源改造劳务分包工程

2.2采购人：北京邦本物业管理有限公司

2.3建设地点：北京市房山区城关街道矿机路1号院

2.4 昌荣摇臂吊、压缩空气、气泵配电、焊接车间电源改造劳务分包工程询价明细：

| 序号 | 子目名称 | 工程量 |  | 价值（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 人工单价/元 | 人工合价/元 |  |
| 一 | 摇臂吊基础、平衡吊基础 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土道路拆除 | m3 | 0.4 |  |  | 含渣土清运、消纳费 |
| 2 | 挖基坑 一、二类 | m3 | 1.54 |  |  |  |
| 3 | 现浇混凝土 设备基础 10m3以外  | m3 | 1.8 |  |  |  |
| 4 | 钢筋制作、安装 | t | 0.05 |  |  |  |
| 5 | 剔混凝土槽、恢复 | m | 24 |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢管地下埋设 | 100m | 0.24 |  |  |  |
| 7 | 原有摇臂吊拆除 | 台 | 1 |  |  | 含渣土清运、消纳费 |
| 二 | 压缩空气管道（高度3.5米） |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机安装（分厂提供） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 储气罐安装 设备容量2m3以内 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 中压碳钢管(电弧焊) 安装 | 10m | 2.4 |  |  |  |
| 4 | 铸钢法兰安装 DN32 | 副 | 2 |  |  |  |
| 5 | 法兰闸阀安装 DN32 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 铜球阀 安装 DN40 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 管道刷油 防锈漆 调和漆 两遍 | m2 | 4.93 |  |  |  |
| 8 | 管道支架制作安装 制作安装 | 100kg | 0.73 |  |  |  |
| 9 | 金属面、钢构件油漆 防锈漆、耐酸漆 两遍 | m2 | 27.3 |  |  |  |
| 10 | 砖墙剔透眼 墙厚(240mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 镀锌钢管安装 DN15 | m | 6 |  |  |  |
| 12 | 铜球阀安装 DN15 | 套 | 14 |  |  |  |
| 13 | 金属屋面开孔 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 管道贴流向标识 | 个 | 20 |  |  |  |
| 三 | 气泵配电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装配电箱墙上(柱上)明装 | 台 | 1 |  |  | 气泵配电箱 |
| 2 | 低压配电箱调试 配电箱 交流1kV以下 16回路 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 开关拆除 空气开关 600A以内 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 空气开关安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电缆埋地敷设 | 100m | 0.03 |  |  | 电缆 Φ50mm2 |
| 6 | 钢制槽式桥架安装 | m | 8 |  |  | 电缆桥架 150*100 |
| 7 | 金属支架制作、安装 | kg | 188.92 |  |  |  |
| 8 | 电缆穿导管敷设 | m | 14 |  |  |  |
| 9 | 焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 | m | 15 |  |  |  |
| 10 | 安装配电箱 明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 钢绞线 敷设 | km | 0.03 |  |  |  |
| 12 | 电缆沿墙面、支架敷设 | m | 70 |  |  | 电缆 YJV-3*50+2*25 |
| 13 | 砖墙剔透眼 墙厚(370mm) | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 砖墙剔盘洞 (长40cm*宽60cm*深24cm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 钢制桥架安装 | m | 24 |  |  |  |
| 合计（含税金额） |  |  |  |  |  | %税率 |

按照询价人提供的具体要求进行施工，报价人所报价格应包含杂物清理消纳费及工程税金，注明税率和开具发票的类型。

2.5结算方法:本询价合同价形式：固定总价合同；报价为按照询价内容进行市场报价。报价人结合市场行情，自主报价，风险自担，税率根据报价公司实际情况填写，并注明开具的发票类型。

3.报价人的资格要求：

3.1报价人应具有国内独立法人资格；

3.2报价人要具备施工总承包三级及以上或施工劳务不分等级，施工资质及人员，具有有效的营业执照、安全生产许可证。

3.3.经营状况良好，没有处于被责令停业、报价资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态。

3.4.各报价单位资格将在报名截止时间后统一审核，请各报价单位严格按照响应文件资格要求谨慎提交资料。若各报价单位资料提供不足导致报价单位资格审核不通过，我方不予承担责任。

注：单位负责人为同一人或者存在控股、管理、关联关系的不同单位，不得同时参与本项目报价

4. 报价人注意事项

报价人出现围标、串标、成交后不签订合同等行为，一经查实将被列入不合格供应商，禁止参与采购人任何采购活动。

- 询价报名和询价文件获取

5.1报价流程：

(1)参与报价的供应商请登录中煤易购采购一体化平台http://ego.chinacoal.com/进行在线报名。

(2)已注册用户的供应商直接登录，通过系统网上报名。

(3)未注册的供应商请直接在该网站进行注册，待审核通过后可以参与报名。

(4)报名通过后供应商可在“报价管理”报价页面下载询价文件并认真仔细阅读，按照询价文件要求进行报价和制作报价文件。

(5)此次报价采用线上报名、线上报价。

5.2发布公告的媒介

本询价公告在“中煤易购采购一体化平台http://ego.chinacoal.com/”发布。

6、采购人联系方式

采购人：北京邦本物业管理有限公司

地址： 北京市房山区城关街道矿机路1号院

联系人：张冬

联系人电话：13699103196

第二章 报价说明

- 1、主要工作内容及要求：

一、工程概述

本工程为昌荣摇臂吊、压缩空气、气泵配电、焊接车间电源改造劳务分包项目，工程涵盖了新建摇臂吊基础、平衡吊基础、空压机、储气罐及管道安装、气泵配电等工程项目，此项目含高空施工作业，施工人员在施工过程中好防护工作。

二、施工准备与条件

对昌荣摇臂吊、压缩空气、气泵配电、焊接车间电源改造劳务分包工程进行详细调研，明确改造范围与重点。准备所需的施工工具与设备，确保质量合格、组建专业的施工团队，确保施工人员具备相应的资质与经验。制定详细的施工计划与安全措施，确保施工过程有序、安全。

三、施工方法与步骤

按照施工计划进行新建摇臂吊基础、平衡吊基础、空压机、储气罐及管道安装、气泵配电等工作，确保施工进度，不影响车间生产。施工过程中严格遵守安全规范，采取必要的安全措施。

四、安全防护与措施

施工现场设置明显的安全警示标识，提醒人员注意安全，为施工人员配备合格的安全防护装备，如安全带、安全帽等，对车间内运行设备及管路进行安全防护，并定期进行安全检查，确保施工现场安全无隐患。

五、质量控制与检验

施工过程中进行质量监控，符合国家现行规范、标准规定，确保每一步骤符合规范。电路安装完成后进行整体校验，确保电气系统安全稳定运行。

六、进度安排与管理

制定详细的施工进度计划，明确各阶段的任务与目标，确保计划得到有效执行。针对施工过程中出现的问题，及时调整进度计划，确保工程按时完成。

七、人员培训与分工

对施工人员进行专业培训，提高其专业技能与安全意识，明确各施工人员的职责与分工，确保施工过程有序进行，设立专门的现场管理人员，负责现场协调与指挥工作。

八、应急处理与预案

制定针对可能出现的紧急情况（如电气故障、人员伤亡等）的应急预案。配备相应的应急设备与人员，提高施工人员的应急处理能力，确保在紧急情况下能够迅速响应。

2、报价包括的内容：

2.1本询价合同价形式：固定总价合同；报价为按照询价内容进行市场报价。

报价人结合市场行情，自主报价，风险自担，税率根据报价公司实际情况填写，并注明开具的发票类型。

2.2.报价人报价时应考虑各项风险因素，无论何种原因，为了赶工发生的费用不得另外计取；

2.3.报价人应严格按照询价文件规定填报报价，任何有选择的报价将不予接受。

2.4.除非询价人对询价文件予以修改，报价人应按询价文件要求，依据询价人的技术要求进行布展施工方案，并结合自行的施工方案进行综合报价。

2.5.本工程采用固定总价合同，一旦中标，合同价在整个实施期间固定不变。

2.6.本次采购不接受联合体报价。

3、报价文件组成：

（1）法定代表人身份证明书，需要提供身份证复印件

（2）委托代理人应另提供授权委托书和被授权人身份证复印件

（3）报价函

（4）公司资质证明文件复印件（营业执照、开户许可证、企业资质、安全生产许可证等）

（5）报价明细表（详见询价文件第一章2.4条款）

（6）施工方案

（7）承诺书

（8）以上材料需加盖报价单位公章、相关人员签字。

4、有下列情况之一，视为报价无效：

（1）授权委托人不能提供有效的授权委托书。

（2）报价人出现围标、串标、报价文件雷同行为的。

（3）未现场实际踏勘进行报价的。

5、其他说明：

报价人必须踏勘现场，不统一组织踏勘，自行预约踏勘，自行考虑施工期间影响报价的各种因素，无论是受市场涨价还是现场条件影响或不可预计的因素影响，询价人都不会调整合同总价。

# 第三章 评审办法

1.评审办法

1.1本次评审采用价格评标法。满足询价文件实质性要求的最低价报价人，为中标候选人。

- 第四章 报价文件

报价文件格式

报 价 文 件

项 目 名 称:

报   价  人:                            （盖公章）

目   录

一、法定代表人身份证明书

二、法定代表人签署授权委托书

三、报价函

四、加盖公章的资质证明文件复印件

五、报价明细表

六、施工方案

七、承诺书

八、廉洁互保协议及供应商承诺书

一、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年           月               日

经营期限：                                     .

姓    名：            性别：           年龄：          职务：     .

系                 （报价人单位名称）                  的法定代表人。

特此证明。

（下附身份证复印件）

报价人：             （盖公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日    期：      年     月     日

二、法定代表人签署授权委托书

（无授权委托代理人的请忽略本项）

本授权委托书声明：我      （姓名）系          （报价人名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的         （姓名）为我公司签署本工程的询价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的询价询价文件的内容。

授权期限自        年    月    日-       年     月   日。

代理人无转委托权，特此委托。

（下附授权委托人身份证复印件）

代理人：        性别：   年龄：    .

身份证号码：

报价人：                       （盖章）

法定代表人：      （签字或盖章）      .

授权委托日期：      年       月     日

三、报 价 函

北京邦本物业管理有限公司：

1、根据收到的贵公司                                      的询价文件，我方完全接受上述工程询价文件的要求和合同的全部条款，我公司针对本项目制定了详细的规划方案和施工方案，愿以报价为人民币      （大写）  元（￥    小写        ）的价格承担本施工劳务项目，此报价为含税，税率为  % ，开具增值税专用发票。

2、一旦我方中标，我方将根据贵公司的要求，按时进场组织施工，完成施工；项目质量达到       ；

3、一旦我方中标，我方将按照总承包价完成承包范围内的工作内容，考虑并承担各种风险及项目所在地征收的各种税费，除非双方另有约定外，我方不再调整价格。

4、一旦我方中标，我方并以法定代表人的身份郑重保证：我方包括报价在内的所有承诺遵守诚实信用的原则，如果由于我方计算错误等自身失误所形成的风险均由我方承担。

5、一旦我方中标，我方保证绝不拖欠民工工资，若因民工工资拖欠问题引起的一切后果均由我方负责，与贵公司无关。

6、无论贵公司是否选择我方作为中标单位，我方均尊重贵公司的决定。

报价人：                        (盖章)

法定代表人或授权代表人：         （签字或盖章）

年     月     日

四、加盖公章的资质证明文件复印件

- 报价明细表

| 序号 | 子目名称 | 工程量 |  | 价值（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 人工单价/元 | 人工合价/元 |  |
| 一 | 摇臂吊基础、平衡吊基础 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土道路拆除 | m3 | 0.4 |  |  | 含渣土清运、消纳费 |
| 2 | 挖基坑 一、二类 | m3 | 1.54 |  |  |  |
| 3 | 现浇混凝土 设备基础 10m3以外  | m3 | 1.8 |  |  |  |
| 4 | 钢筋制作、安装 | t | 0.05 |  |  |  |
| 5 | 剔混凝土槽、恢复 | m | 24 |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢管地下埋设 | 100m | 0.24 |  |  |  |
| 7 | 原有摇臂吊拆除 | 台 | 1 |  |  | 含渣土清运、消纳费 |
| 二 | 压缩空气管道（高度3.5米） |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机安装（分厂提供） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 储气罐安装 设备容量2m3以内 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 中压碳钢管(电弧焊) 安装 | 10m | 2.4 |  |  |  |
| 4 | 铸钢法兰安装 DN32 | 副 | 2 |  |  |  |
| 5 | 法兰闸阀安装 DN32 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 铜球阀 安装 DN40 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 管道刷油 防锈漆 调和漆 两遍 | m2 | 4.93 |  |  |  |
| 8 | 管道支架制作安装 制作安装 | 100kg | 0.73 |  |  |  |
| 9 | 金属面、钢构件油漆 防锈漆、耐酸漆 两遍 | m2 | 27.3 |  |  |  |
| 10 | 砖墙剔透眼 墙厚(240mm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 镀锌钢管安装 DN15 | m | 6 |  |  |  |
| 12 | 铜球阀安装 DN15 | 套 | 14 |  |  |  |
| 13 | 金属屋面开孔 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 管道贴流向标识 | 个 | 20 |  |  |  |
| 三 | 气泵配电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装配电箱墙上(柱上)明装 | 台 | 1 |  |  | 气泵配电箱 |
| 2 | 低压配电箱调试 配电箱 交流1kV以下 16回路 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 开关拆除 空气开关 600A以内 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 空气开关安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电缆埋地敷设 | 100m | 0.03 |  |  | 电缆 Φ50mm2 |
| 6 | 钢制槽式桥架安装 | m | 8 |  |  | 电缆桥架 150*100 |
| 7 | 金属支架制作、安装 | kg | 188.92 |  |  |  |
| 8 | 电缆穿导管敷设 | m | 14 |  |  |  |
| 9 | 焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 | m | 15 |  |  |  |
| 10 | 安装配电箱 明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 钢绞线 敷设 | km | 0.03 |  |  |  |
| 12 | 电缆沿墙面、支架敷设 | m | 70 |  |  | 电缆 YJV-3*50+2*25 |
| 13 | 砖墙剔透眼 墙厚(370mm) | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 砖墙剔盘洞 (长40cm*宽60cm*深24cm) | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 钢制桥架安装 | m | 24 |  |  |  |
| 合计（含税金额） |  |  |  |  |  | %税率 |

我方已仔细研究了此询价文件的全部内容,愿意进行本项目的响应，并按合同约定履行义务，总价在整个合同期内固定不变，提供增值税税率为    的增值税专用发票。结算以最终双方确认完工的工程验收单为准。

六、施工方案

七、承诺书

北京邦本物业管理有限公司（询价人名称）：

我公司郑重承诺：                公司不存在串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的，包括：

- 在近3年无不良行为记录以及恶意投诉的情况。

- 公司及其分支机构在“信用中国”系统中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单及企业经营异常名录。

- 公司没有处于被责令停业、财产被接管或冻结、破产状态。

- 没有被暂停或者取消投标资格。

- 近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

申请人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年   月    日

八、廉洁互保协议

供需双方廉洁互保协议

甲方：北京邦本物业管理有限公司

乙方：

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条  甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条  甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条  乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条  甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条  乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额50%的违约金，列入永久禁入物业服务市场黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入物业服务市场黑名单。

第六条  本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条  本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

甲方：（盖章）              乙方：（盖章）

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

年  月  日                       年  月  日

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入物业服务市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入物业服务市场黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表人 /委托代理人（签字）：

年  月   日