技 术 附 件

一、工程内容及工程量

本工程为矿用材料加工厂半封闭式彩钢材料棚工程，主要工程内容及工程量如下：

1.本工程场区现状为混凝土地面，施工时需拆除原地面153.55m³，基坑开挖470.78m³，施工完成后恢复地面，恢复地面采用300厚级配碎石分层压实467.83m³，220厚C30混凝土面层随打随抹11.52m³。砖围墙1.6米高，采用M10水泥砂浆砌MU15烧结非粘土砖，共70.06m³。钢结构基础为钢筋混凝土独立基础，共用C30混凝土43.73m³。出入口处大门宽5.75米，高1.6米，门框采用50X5角钢对焊，门框内选用编制金属网36.8㎡，大门在开启和关闭位置地面上设地插10个。

2.建设高度为6米的材料大棚为门式刚架轻型钢结构，钢结构所用钢材为Q355B级钢，共212.29t。焊条采用E50型焊条，刚架拼接处采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓，其它安装螺栓采用性能等级为4.8级的C级螺栓，高强螺栓连接接触面采用喷砂处理，摩擦系数0.45，钢结构喷砂除锈1633㎡，除锈等级Sa2.5级，除锈完成后，刷环氧富锌底漆1633㎡，刷两遍。刷薄型防火涂料3399㎡。屋面板为0.6mm厚V125彩色压型钢板,采用热镀锌钢板共2907㎡，彩板配件包括屋脊板、泛水板、封檐板、包角板等，彩板配件采用与屋面板材料相同的彩色钢板经弯板机弯制成型，共71.4㎡。屋面排水采用有组织排水，屋面中间天沟选用不锈钢制作，共用钢板3.5t,

以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，具体工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1.技术说明:本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2.工程质量:本工程的工程质量达到合格标准。

3.验收标准:以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4.工程质保期:工程质量验收合格之日起两年。

5.工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1.制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准

4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位

5.所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期：60天