技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为东露天旁路煤系统增加防尘设施工程，主要内容为：本工程为东露天旁路煤系统增加防尘设施工程，工程内容包括：卸煤口增设挡风抑尘墙；破碎站二、三层封闭外维护墙体。实施方案及主要工程量详见图纸2023-67 。

| 主要工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子目名称 |  | 工程量 |  |
|  |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢 |  | t | 1.712 |
| 2 | 金属结构安装 钢檩条 |  | t | 1.712 |
| 3 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 17.12 |
| 4 | 墙面板 压型钢板 换为【彩钢压型屋面板0.6mm】 |  | 100m2 | 1.949 |
| 5 | 钢质防盗门安装 |  | 100m2 | 0.084 |
| 6 | 隔热断桥铝合金 普通窗 平开 |  | 100m2 | 0.216 |
| 7 | 小型挖掘机挖装土方 单位工程量≤2000m3 机械*1.1 |  | 1000m3 | 0.417 |
| 8 | 人工挖沟槽 普硬土 深度2m以内 机械不能施工的部分(如预留土层及修理边坡等),人工挖土方部分(土壤类别同机械挖土) 人工*1.5 |  | 100m3 | 0.46 |
| 9 | 回填土夯填 |  | 100m3 | 2.79 |
| 10 | 自卸汽车运土方 运距1km以内 实际运距(km):10 |  | 1000m3 | 0.279 |
| 11 | 原土夯实两遍 |  | 100m2 | 2.91 |
| 12 | 垫层 无筋混凝土 |  | 10m3 | 1.632 |
| 13 | 现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 |  | 10m3 | 4.313 |
| 14 | 现浇混凝土 基础梁 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 |  | 10m3 | 1.555 |
| 15 | 现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 |  | 10m3 | 2.19 |
| 16 | 垫层 炉(矿)渣 水泥石灰拌和 |  | 10m3 | 0.567 |
| 17 | 现浇混凝土 圈梁 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 |  | 10m3 | 0.379 |
| 18 | 现浇混凝土 压顶 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 |  | 10m3 | 0.101 |
| 19 | 围墙 240mm厚 换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5】 |  | 10m3 | 1.162 |
| 20 | 水泥砂浆 砖墙 12+6mm |  | 100m2 | 0.9719 |
| 21 | 现浇构件圆钢筋 φ10以内 |  | t | 1.886 |
| 22 | 现浇构件带肋钢筋 φ14以内 |  | t | 1.294 |
| 23 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 3.617 |
| 24 | 电渣压力焊接接头 |  | 10个 | 36.6 |
| 25 | 预埋螺栓 |  | t | 0.484 |
| 26 | 现浇混凝土 二次灌浆 细石混凝土 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】 |  | 10m3 | 0.881 |
| 27 | 金属结构制作 钢墙架 |  | t | 7.23 |
| 28 | 金属结构安装 钢墙架(挡风架) |  | t | 7.23 |
| 29 | 金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 圆钢 |  | t | 5.291 |
| 30 | 金属结构安装 钢支撑 |  | t | 5.291 |
| 31 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):4 |  | 100kg | 125.22 |
| 32 | 墙面板 防风抑尘板 |  | 100m2 | 7.39 |

二、工程说明

1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4.工期：3个月。

5.质保期：2年。

6.说明：工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1.制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5.所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无