技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为东露天旁路煤破碎输送系统新增场地设施工程，主要内容为：旁路煤破碎输送系统新增场地硬化、骨架护坡、排水沟等场地设施工程，实施方案及主要工程量详见图纸2023-28 。

| 主要工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子目名称 | 工程量 |  |
|  |  | 单位 | 数量 |
|  | 400*400排水沟 |  |  |
| 1 | 反铲挖掘机 装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.09492 |
| 2 | 自卸汽车运土 运距在5km以内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.09492 |
| 3 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.904 |
| 4 | 平基础 钢筋混凝土 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 | 10m3 | 0.678 |
| 5 | 渠道方沟 现浇混凝土 壁 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 | 10m3 | 0.904 |
| 6 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模 | 100m2 | 0.226 |
| 7 | 现浇混凝土模板 管、渠道平基 复合木模 | 100m2 | 0.226 |
| 8 | 现浇混凝土模板 管、渠道 渠(涵)直墙 复合木模 | 100m2 | 1.808 |
| 9 | 带肋钢筋 直径10mm | t | 0.71416 |
| 10 | 反铲挖掘机 装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.54109 |
| 11 | 自卸汽车运土 运距在5km以内 实际运距(km):8 | 1000m3 | 0.54109 |
| 12 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 4.5872 |
| 13 | 平基础 钢筋混凝土 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 | 10m3 | 3.6112 |
| 14 | 渠道方沟 现浇混凝土 壁 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 | 10m3 | 4.88 |
| 15 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模 | 100m2 | 0.976 |
| 16 | 现浇混凝土模板 管、渠道平基 复合木模 | 100m2 | 0.976 |
| 17 | 现浇混凝土模板 管、渠道 渠(涵)直墙 复合木模 | 100m2 | 9.76 |
| 18 | 带肋钢筋 直径10mm | t | 4.66479 |
| 19 | 给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径500mm以内 | 10m | 3.8 |
| 20 | 反铲挖掘机 装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.03128 |
| 21 | 自卸汽车运土 运距在5km以内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.03128 |
| 22 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.253 |
| 23 | 平基础 钢筋混凝土 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 | 10m3 | 0.414 |
| 24 | 渠道方沟 现浇混凝土 壁 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 | 10m3 | 0.43413 |
| 25 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模 | 100m2 | 0.046 |
| 26 | 现浇混凝土模板 管、渠道平基 复合木模 | 100m2 | 0.092 |
| 27 | 现浇混凝土模板 管、渠道 渠(涵)直墙 复合木模 | 100m2 | 0.46 |
| 28 | 带肋钢筋 直径10mm | t | 0.6668 |
| 29 | 金属结构制作 零星钢构件 | t | 1.37546 |
| 30 | 金属结构安装 零星钢构件 | t | 1.37546 |
|  | 护栏 |  |  |
| 31 | 小型挖掘机挖装土方 单位工程量≤2000m3 机械*1.1 | 1000m3 | 0.03284 |
| 32 | 自卸汽车运土方 运距1km以内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.03284 |
| 33 | 现浇混凝土 圈梁 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】 | 10m3 | 1.194 |
| 34 | 垫层 无筋混凝土 | 10m3 | 0.4975 |
| 35 | 现浇混凝土模板 圈梁 木胶合模板 | 100m2 | 0.796 |
| 36 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木胶合模板 | 100m2 | 0.199 |
| 37 | 现浇构件带肋钢筋 φ14以内 | t | 0.72237 |
| 38 | 现浇构件圆钢筋 φ10以内 | t | 0.18109 |
| 39 | 金属结构制作 钢栏杆(钢护栏) 钢管 | t | 1.45544 |
| 40 | 金属结构安装 钢护栏 | t | 1.45544 |
| 41 | 人工拆除 其他金属构件 | t | 0.1778 |
|  | 石砌骨架护坡 |  |  |
| 42 | 反铲挖掘机 装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.5117 |
| 43 | 自卸汽车运土 运距在5km以内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.5117 |
| 44 | 料石砌体 护坡、台阶 浆砌 | 10m3 | 78.82 |
| 45 | 片石 基础、护底 浆砌 | 10m3 | 34.57 |
| 46 | 水泥砂浆勾缝 毛石墙 | 100m2 | 15.764 |
| 47 | 铺种草皮 籽播草皮 在边坡(坡度>30°)起挖或栽植花草树木 人工*1.2 | 10m2 | 249.3 |
| 48 | 成活养护 暖季型草坪 散铺 使用喷灌灌溉 人工*0.67,材料[230201001] 含量*1.2 | 100m2·月 | 74.79 |
| 49 | 保存养护 暖季型草坪 散铺 使用喷灌灌溉 人工*0.67,材料[230201001] 含量*1.2 | 100m2·月 | 74.79 |
| 50 | 保存养护 暖季型草坪 散铺 12个月内的养护 单价*0.5 使用喷灌灌溉 人工*0.67,材料[230201001] 含量*1.2 | 100m2·月 | 149.58 |
|  | 护坡2-2 |  |  |
| 51 | 反铲挖掘机 装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.03436 |
| 52 | 自卸汽车运土 运距在5km以内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.03436 |
| 53 | 料石砌体 护坡、台阶 浆砌 | 10m3 | 5.56 |
| 54 | 片石 基础、护底 浆砌 | 10m3 | 6.5164 |
| 55 | 料石砌体 护坡、台阶 浆砌 | 10m3 | 0.594 |
| 56 | 水泥砂浆勾缝 毛石墙 | 100m2 | 1.30328 |
| 57 | 铺种草皮 籽播草皮 在边坡(坡度>30°)起挖或栽植花草树木 人工*1.2 | 10m2 | 17.57 |
| 58 | 成活养护 暖季型草坪 散铺 使用喷灌灌溉 人工*0.67,材料[230201001] 含量*1.2 | 100m2·月 | 5.271 |
| 59 | 保存养护 暖季型草坪 散铺 使用喷灌灌溉 人工*0.67,材料[230201001] 含量*1.2 | 100m2·月 | 5.271 |
| 60 | 保存养护 暖季型草坪 散铺 12个月内的养护 单价*0.5 使用喷灌灌溉 人工*0.67,材料[230201001] 含量*1.2 | 100m2·月 | 10.542 |
|  | 水泥稳定级配碎石地面 |  |  |
| 61 | 路基整形 路基碾压检验 | 100m2 | 17.56 |
| 62 | 水泥稳定碎石(砂)基层 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 17.56 |
| 63 | 水泥稳定碎石(砂)加工 水泥级配碎石 水泥比率%6 | 10m3 | 26.34 |
| 64 | 厂拌基层混合料场外运输 运距1km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 26.34 |
|  | 皮带机架下硬化 |  |  |
| 65 | 路基整形 路基碾压检验 | 100m2 | 6.018 |
| 66 | 路基垫层 碎石 | 100m3 | 0.531 |
| 67 | 水泥混凝土面层 混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】 | 100m2 | 6.018 |
| 68 | 水泥混凝土面层 塑料膜养护 | 100m2 | 6.018 |
| 69 | 水泥混凝土面层 缩缝 填灌缝 深5cm 实际深度(cm):6 | 100m | 2.006 |
| 70 | 水泥混凝土面层 缩缝 切缝 深5cm 实际深度(cm):6 | 100m | 2.006 |
|  | 5m宽砼道路 |  |  |
| 71 | 路基整形 路基碾压检验 | 100m2 | 8.85 |
| 72 | 路基垫层 碎石 | 100m3 | 2.655 |
| 73 | 天然砂基层 厚度20cm 实际厚度(cm):30 | 100m2 | 8.85 |
| 74 | 水泥混凝土面层 混凝土 厚度22cm 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】 | 100m2 | 8.85 |
| 75 | 水泥混凝土面层 塑料膜养护 | 100m2 | 8.85 |
| 76 | 水泥混凝土面层 缩缝 填灌缝 深5cm 实际深度(cm):6 | 100m | 1.5 |
| 77 | 水泥混凝土面层 缩缝 切缝 深5cm 实际深度(cm):6 | 100m | 1.5 |
|  | 箱变周围地面硬化 |  |  |
| 78 | 路基整形 路基碾压检验 | 100m2 | 2.576 |
| 79 | 路基垫层 碎石 | 100m3 | 0.7728 |
| 80 | 天然砂基层 厚度20cm 实际厚度(cm):30 | 100m2 | 2.576 |
| 81 | 水泥混凝土面层 混凝土 厚度20cm 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】 | 100m2 | 2.576 |
| 82 | 水泥混凝土面层 塑料膜养护 | 100m2 | 2.576 |
|  | 破碎站及拉筋装置处地面硬化 |  |  |
| 83 | 路基整形 路基碾压检验 | 100m2 | 2.66 |
| 84 | 路基垫层 碎石 | 100m3 | 0.798 |
| 85 | 天然砂基层 厚度20cm 实际厚度(cm):3 | 100m2 | 2.66 |
| 86 | 水泥混凝土面层 混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】 | 100m2 | 2.66 |
| 87 | 水泥混凝土面层 塑料膜养护 | 100m2 | 2.66 |
|  | 钢筋砼道路 |  |  |
| 88 | 路基整形 路基碾压检验 | 100m2 | 11.585 |
| 89 | 水泥稳定碎石(砂)基层 厚度20cm 实际厚度(cm):30 | 100m2 | 11.585 |
| 90 | 水泥稳定碎石(砂)加工 水泥级配碎石 水泥比率%6 | 10m3 | 34.755 |
| 91 | 厂拌基层混合料场外运输 运距1km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 34.755 |
| 92 | 水泥混凝土面层 混凝土 厚度22cm 换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】 | 100m2 | 11.585 |
| 93 | 水泥混凝土面层 塑料膜养护 | 100m2 | 11.585 |
| 94 | 水泥混凝土面层 缩缝 填灌缝 深5cm 实际深度(cm):6 | 100m | 1.98 |
| 95 | 水泥混凝土面层 缩缝 切缝 深5cm 实际深度(cm):6 | 100m | 1.98 |
| 96 | 钢筋网片 | t | 8.2966 |
| 97 | 道路传力杆制作安装 不带套筒 | t | 0.0635 |

二、工程说明

1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4.工期：2个月。

5.质保期：2年。

6.说明：工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1.制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5.所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无