聚能管技术规格书

- 一、材料名称  π型聚能管

- 二、型号  φ48*1200mm

三、使用环境条件

使用地点为煤矿井下采掘工作面,用于沿空留巷中超前预预裂切缝孔的爆破施工。

四、符合规范

1.产品性能满足法律法规的相关规定。

2.执行标准MT/T 558.2-2005。

3.其他相关的标准和要求。

五、主要技术参数和要求

1.外观光滑无裂痕、无小孔，管体、管盖配合紧密。

2.规格：内径35㎜，外径48㎜*40mm，长度1200mm。

3.材质：PVC复合材料。

4.π型聚能管采用高频、高压、高温一次挤塑成型工艺。

5.π型高效简易聚能管作用原理

(1)炸药爆炸产生的爆轰波通过聚能管的聚能槽，将炸药的动能和势能转换成高压、高速、高能的射流，切割岩石成缝，形成1-2cm的深缝。

(2)射流在孔壁产生射流压力达7000兆帕，岩石的动载抗压强度为200兆帕，抗拉为20兆帕，相邻两炮孔互为临空面，叠加后的压缩波变为稀疏波，在两炮孔连线上使岩石分子结构断裂，形成裂纹。

(3)准静态气体膨胀，静态压力在两炮孔最短连线两侧产生拉力使岩石裂缝进一步扩展。

(4)根据爆破应力集中气刃作用原则，爆破气体沿裂缝进一步扩大贯通，切开岩石。

六、产品资质要求

1.中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格的有能力提供招标货物的供应商。

2.必须提供国家认证资质检测机构出具的“π型聚能管”阻燃性检验报告，以上要求提供的相关资料应带有单位公章或合同专用章。

3.具有良好的社会信誉盒履行合同的能力，能够提供先进可靠的产品和良好的售后服务。