哈密市和翔工贸有限责任公司

5号楼和7号楼楼顶修缮项目

技

术

规

格

书

后勤保障部

- 一、总体要求

- 1.本技术规格书适用于哈密市和翔工贸有限责任公司5号楼和7号楼楼顶修缮项目技术要求。

- 2.本技术规格书所提出的仅是最低限度的技术要求，并未包括所有的技术细节及要求，供方对所提供的所有进场材料质检保障全面负责，并必须持有所有材料入场合格证并保存完整，及材料经有资质齐全的第三方检测材料试验报告。

- 二、项目概述

和翔公司5号楼和7号楼位于巴里坤县湖滨小区，对其楼顶进行修缮。

- 三、工程量及技术要求

根据现场实际测量，工程量如下：

| 名称 | 技术要求 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5号楼和7号楼楼顶修缮 | - 1. 拆除工作：拆除屋面原有瓦片、老旧防水，屋面水泥垫层拆至到预制顶层。 - 2. 清理基面：清理干净基面垃圾及灰尘。 - 3. 找平屋面：4-5厘米C20水泥砂浆找平房顶，为做防水找平。 - 4. 铺设防水卷材：铺设3+4SBS防水卷材。 - 5. 房顶钢挂网，做4-5厘米水泥垫层，防止斜面屋顶水泥垫层滑落。 - 6. 安装琉璃瓦：铺设琉璃瓦，300×400彩色琉璃瓦，根据规定加装琉璃瓦防滑落扣。 - 7. 固定屋脊：采用脊筒或者是半圆脊。 8. 收口处理：用水泥砂浆进行收口处理，查缺补漏。 | - 约320㎡，具体尺寸需实地测量 |  |

四、资质要求

1.必须为在中国境内注册、具有独立企业法人资格，能在国内合法提供询价项目的施工方。

2.必须具备有建筑工程施工三级及以上资质。

3.必须提供拟派人员在本单位近三年社保缴纳证明材料。

4.必须提供近三年类似项目业绩（2021-2023年至少有1份业绩合同）。

5.必须提供近三年财务审计报告（2021-2023年度）。

6.不得在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单（询价响应人在询价响应文件中必须提供网上查询截图并加盖公章）。

7.不得在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单或企业经营异常名录或重大税收违法案件当事人名单或建设领域行政处罚信息，如：本类似项目领域包含招投标过程的处罚。（询价响应人在询价响应文件中必须提供网上查询截图并加盖公章）。

8.必须具备良好的银行资信和商业信誉，并没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

9.本项目不接受联合体投标，中标项目不允许转包或分包。

五、其它要求

1.严格按照安全质量标准执行。

2.制定严密的施工措施，保证工程保质保量按期完成。

3.接受建设单位的监督、检查，并按其要求返工、修改。

4.项目周期：自合同签订起30天内完成。

5.施工方应对施工区域的垃圾及时清运，运送至巴里坤县规定的垃圾堆放点。

6.施工方应对施工区域设置警戒线或明显有效的止挡措施，防止非施工人员进入施工区域。

7.施工完成后由施工方对施工现场的卫生进行彻底清理。