传动分公司插床地基工程

技术要求

项目编号：

- 概述

- 按照传动分公司提出的工艺使用要求，进行插床设备基础施工，配合设备安装需要，在车间指定位置新做设备基础及预埋螺栓安装等。施工过程中，要求施工单位安全、文明施工保持现场环境整洁，不得影响车间其他设备的正常生产。

二、施工范围和内容要求

1.施工范围

- 传动分公司车间内指定位置。

2.施工主要内容

1.在车间指定位置定位放线，经确认后地面开水钻孔；2.固定预埋螺栓，设备安装就位后，预埋螺栓孔二次灌浆；3.在指定位置，开凿沟槽并做盖板；4从指定配电柜敷设线缆至设备基础，并做设备接零接地等；5.施工垃圾清理，其它满足使用方要求的零星用工。

3.其他要求

（1）甲方全过程进行监督，工程范围包括但不限于维修内容和要求，总费用不超过计划投资；

（2）涉及到工程维修内容的变动，经甲方批准后实施；

（3）工程维修后及时清理现场，将废弃物品清理到甲方指定位置，经甲方认可后方可结束施工；

（4）乙方有安全生产许可证（有效期内），现场必须要保证安全施工和文明施工；

（5）乙方在现场维修期间专业技术人员不少于1人，专职安全人员不少于1人，特种作业人员须持证上岗。

三、工期

15天

四、技术要求

1.材料有出厂合格证、材质证明、材料试验报告；

2.材料质量符合国家相关标准；

3.按照传动分公司提出的工艺要求及设备基础图，在车间指定位置定位放线并经过车间工艺人员确认后，开凿水钻孔。待设备安装就位后，预埋螺栓孔二次灌浆，混凝土采用C25商品混凝土或不低于C25的高强度灌浆料，具体要求及尺寸按照图纸施工，基础刚度等符合工艺图纸要求；

4.从指定配电柜敷设电缆管线，至设备安装指定位置后，地面切缝并开凿混凝土，敷设埋地管线至设备安装位置。并配合设备穿线施工。做设备PE保护接地等，满足设备使用要求。按照图纸要求地面开凿线缆沟，并做不低于5㎜厚花纹钢盖板，涂刷防锈漆。预埋螺栓孔采用不低于C25的高强度灌浆料，待设备安装调试后二次灌浆。清理杂物及周边抹灰等；

5.本工程的主要工程量参见附图，具体工程内容和详细的工程量，请各投标单位在现场踏勘时考虑不确定性因素并自行测算。本工程施工过程中，要求施工单位安全、文明施工保持现场环境整洁，不得影响车间其他设备的正常生产。

五、双方权利及义务

(一)甲方

1.工程配备施工管理人员，负责对工程质量、进度、安全进行监督检查，对施工过程发现的问题，有权要求乙方改正、返工或停工整顿。如造成损失，有权发出处罚通知书，工程结算时予以扣除；

2.提供乙方维修工作所必需的辅助条件，如电源等；

3.负责组织工程竣工验收，工程款支付；

(二)乙方

1.严格遵守工程建设安全生产有关规定，有安全生产许可证（有效期内），施工现场配备必要的安全设施，做到不安全不施工；

2.严格遵守甲方各项规章制度，服从甲方管理；

3.负责施工人员进场前的安全教育培训和施工全过程的安全管理；

4.根据不同的工程内容配备相应的技术、管理和操作人员，特种人员持证上岗；

5.及时实施各类工程，按要求完成整改；

6.施工过程中发生的一切人身和财产伤害，均由乙方自行承担。